SARA DERKAOUI			CISCO Réseau complexe

# Réseaux complexe

Cours : Configuration Réseau par Étages

Exemple pour le 1er étage :

Interface	Connecté à

f0/1	PC1 - Dir

f0/2	PC2 - Dir

f0/3	Imprimante - Dir

f0/4	PC1 - Exam

f0/5	PC2 - Exam

f0/6	Imprimante - Exam

Instructions :

Faire les tableaux des autres étages.

Faire le schéma complet.

Organisation des autres étages :

2e étage :

Paie

Emploi

3e étage :

Médical

Assurance

Sous-sol :

Informatique

Serveurs

Les Ports Réseau

Comment s'appellent les ports :

Du routeur : g0/0 et g0/1

Des commutateurs : de f0/1 à f0/24, g0/1 et g0/2

Du cœur de réseau :

g1/0/1 à g1/0/24

g1/1/1 à g1/1/4

Numérotation :

Les routeurs commencent à partir de 0.

Les commutateurs commencent à partir de 1.

Cœur de réseau :

Il est de niveau 3.

Option à activer : Always show port labels

Règles d'attribution des ports :

PC1 : première interface disponible.

PC2 : seconde interface disponible.

Imprimante : troisième interface disponible.

Plan d’adressage

| Groupe | @ Réseau | 1re @ disponible | Dernière @ dispo | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction | 192.168.20.0 /24 | 192.168.20.1 | 192.168.20.253 | 192.168.20.254 |
| Examen | 192.168.21.0 /24 | 192.168.21.1 | 192.168.21.253 | 192.168.21.254 |
| Paie | 192.168.22.0 /24 | 192.168.22.1 | 192.168.22.253 | 192.168.22.254 |
| Emploi | 192.168.23.0 /24 | 192.168.23.1 | 192.168.23.253 | 192.168.23.254 |
| Médical | 192.168.24.0 /24 | 192.168.24.1 | 192.168.24.253 | 192.168.24.254 |
| Assurance | 192.168.25.0 /24 | 192.168.25.1 | 192.168.25.253 | 192.168.25.254 |
| Informatique | 192.168.27.0 /24 | 192.168.27.1 | 192.168.27.253 | 192.168.27.254 |
| Serveurs | 192.168.30.0 /24 | 192.168.30.1 à .3 |  | 192.168.30.254 |
| Imprimantes | 192.168.40.0 /24 | 192.168.40.1 | 192.168.40.7 | 192.168.40.254 |

Adressage des PC

| Groupe | PC1 | PC2 | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction | 192.168.20.1 /24 | 192.168.20.2 /24 | 192.168.20.254 |
| Examen | 192.168.21.1 /24 | 192.168.21.2 /24 | 192.168.21.254 |
| Paie | 192.168.22.1 /24 | 192.168.22.2 /24 | 192.168.22.254 |
| Emploi | 192.168.23.1 /24 | 192.168.23.2 /24 | 192.168.23.254 |
| Médical | 192.168.24.1 /24 | 192.168.24.2 /24 | 192.168.24.254 |
| Assurance | 192.168.25.1 /24 | 192.168.25.2 /24 | 192.168.25.254 |
| Informatique | 192.168.27.1 /24 | 192.168.27.2 /24 | 192.168.27.254 |

Rappel de l’adressage des serveurs

| Serveur | Adresse IP |
| --- | --- |
| Serveur-AD | 192.168.30.1 |
| Serveur-Appli | 192.168.30.2 |
| Serveur-Fichiers | 192.168.30.3 |
| Passerelle Serveurs | 192.168.30.254 |

Adressage des imprimantes (complété)

| Imp-Dir | Imp-Exam | Imp-Paie | Imp-Emploi | Imp-Med | Imp-Assur | Imp-Info |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.40.1 | 192.168.40.2 | 192.168.40.3 | 192.168.40.4 | 192.168.40.5 | 192.168.40.6 | 192.168.40.7 |